ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO NHÀ KÍNH SỬ DỤNG STM32 Nhóm 13 Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Gia Hưng Hà Nội 2026

Danh sách thành viên và phân công

| Họ và tên | Mã số sinh viên | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Trịnh Quang Sáng | 23020867 | Viết code cho module sensor, software timer. |
| Phạm Trung Sỹ | 23020869 | Thiết kế thuật toán PID để điều khiển bộ gia nhiệt |
| Nguyễn Tất Thành | 23020885 | Viết driver cho PWM, GPIO, module Actuator. |
| Vũ Văn Tiến | 23020873 | Viết module giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính. Thiết kế giao diện cho người dùng trên máy tính. |

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến kỹ sư Đỗ Quang Tiến, hiện đang công tác tại FPT Software, đã dành thời gian hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và hướng dẫn chúng em trong quá trình thực hiện dự án. Những góp ý chuyên môn và định hướng của anh đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm nhúng, từ đó hoàn thiện hệ thống một cách hiệu quả và có tính thực tiễn cao hơn.

Sự hỗ trợ nhiệt tình của anh là nguồn động viên lớn giúp chúng em vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai dự án. Chúng em xin trân trọng cảm ơn và kính chúc anh nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.

- MỤC TIÊU BÁO CÁO

  - Đặt vấn đề

Trong các ứng dụng IoT và hệ thống nhúng hiện đại, việc sử dụng các thư viện cấp cao như HAL hay Arduino Framework giúp rút ngắn thời gian phát triển, nhưng đồng thời che khuất toàn bộ cơ chế hoạt động bên trong của phần cứng. Hệ quả là người lập trình thiếu nền tảng về kiến trúc vi điều khiển và gặp khó khăn khi cần tối ưu hóa hệ thống hoặc xử lý lỗi ở mức thanh ghi.

Để khắc phục hạn chế này, dự án được thực hiện nhằm xây dựng phần mềm nhúng trên nền tảng STM32 hoàn toàn không phụ thuộc vào thư viện đóng gói sẵn, thay vào đó tiếp cận trực tiếp ở tầng thanh ghi nhằm xây dựng một kiến trúc phần mềm có tính cấu trúc, ổn định và dễ bảo trì.

  - Mục tiêu dự án

Dự án được triển khai nhằm đáp ứng ba mục tiêu chức năng chính:

- Đo lường: Thu thập dữ liệu nhiệt độ môi trường một cách chính xác và liên tục thông qua driver giao tiếp tự xây dựng.

- Điều khiển: Xử lý dữ liệu đầu vào và áp dụng thuật toán điều khiển bật/tắt và PID để tác động lên quạt và bộ gia nhiệt, duy trì nhiệt độ tại giá trị đặt mong muốn.

- Giao tiếp với máy tính: Thiết lập kênh truyền dữ liệu hai chiều giữa vi điều khiển và máy tính nhằm giám sát trạng thái hệ thống và tinh chỉnh tham số theo thời gian thực.

  - Tư duy thiết kế

Hệ thống phần mềm được xây dựng dựa trên hai nguyên tắc cốt lõi:

- Phân tách lớp: Phân định rõ ràng giữa tầng phần cứng, tầng trừu tượng phần cứng và tầng ứng dụng. Thay đổi ở tầng phần cứng không làm ảnh hưởng đến logic điều khiển ở tầng trên.

- Phân tách module: Mã nguồn được tổ chức thành các module độc lập, mỗi module chịu trách nhiệm cho một tác vụ duy nhất, tạo điều kiện tối ưu hóa bộ nhớ và tái sử dụng mã nguồn.

- TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Dự án xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ nhà kính dựa trên vi điều khiển STM32F103C8T6. Toàn bộ phần mềm được triển khai từ tầng thanh ghi trở lên mà không sử dụng bất kỳ thư viện đóng gói sẵn nào, nhằm đảm bảo sự hiểu biết sâu về phần cứng và khả năng kiểm soát hoàn toàn hành vi hệ thống.

Phần cứng hệ thống gồm ba thành phần chính: cảm biến nhiệt độ DHT22 giao tiếp qua giao thức 1-Wire, bộ gia nhiệt (Heater) được điều khiển bằng tín hiệu PWM và quạt làm mát (Fan) hoạt động theo chế độ PWM với toàn bộ công suất theo hai trạng thái bật/tắt. Kết nối với máy tính được thực hiện qua giao tiếp UART tốc độ 115200 bps thông qua các gói tin tự định nghĩa.

Về mặt phần mềm, hệ thống được tổ chức theo kiến trúc ba tầng — Driver, HAL, Application — kết hợp với các kỹ thuật: thuật toán PID rời rạc với tích phân hình thang, cơ chế lập lịch phi chiếm quyền dựa trên Software Timer và hệ thống hàng đợi gửi và nhận. Chi tiết từng thành phần được trình bày trong các mục tiếp theo.

- PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

  - Yêu cầu đầu vào

Dữ liệu đầu vào chính của hệ thống là tín hiệu nhiệt độ thu nhận từ cảm biến DHT22, được đọc định kỳ thông qua driver giao tiếp 1-Wire tự xây dựng và chuyển đổi thành giá trị số thực để phục vụ quá trình xử lý.

Ngoài dữ liệu cảm biến, hệ thống còn tiếp nhận các tham số cấu hình, bao gồm giá trị nhiệt độ đặt (Setpoint) và lệnh điều khiển được gửi từ máy tính qua giao tiếp UART thông qua các gói tin tự định nghĩa.

  - Yêu cầu xử lý

Sau khi nhận dữ liệu từ cảm biến, hệ thống tính toán sai lệch giữa nhiệt độ đo được và giá trị đặt, sau đó đưa sai lệch này qua thuật toán PID rời rạc để tính toán giá trị điều khiển đầu ra. Thuật toán PID giúp hệ thống đạt nhiệt độ mong muốn một cách ổn định, giảm thiểu dao động và loại bỏ sai số xác lập.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý hai chế độ vận hành: chế độ tự động (Auto), trong đó giá trị điều khiển được tính hoàn toàn bởi thuật toán PID và chế độ thủ công (Manual), trong đó người dùng điều khiển trực tiếp các cơ cấu chấp hành từ phần mềm trên máy tính.

  - Yêu cầu đầu ra

Đầu ra điều khiển của hệ thống được thể hiện qua hai thiết bị chấp hành: bộ gia nhiệt nhận tín hiệu PWM để điều chỉnh công suất liên tục, trong khi quạt làm mát hoạt động theo logic ngưỡng.

Đồng thời, hệ thống truyền định kỳ dữ liệu giám sát lên máy tính, bao gồm: nhiệt độ hiện tại, giá trị đặt, trạng thái các cơ cấu chấp hành và các tham số điều khiển để phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá hệ thống theo thời gian thực.

  - Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống phải đáp ứng bốn yêu cầu phi chức năng cốt lõi:

- Kiến trúc phân tầng rõ ràng: Mã nguồn được tổ chức thành ba tầng độc lập: Driver, HAL và Application. Mỗi tầng chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm duy nhất, giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các thành phần.

- Kiểm soát phạm vi dữ liệu: Việc sử dụng biến toàn cục được hạn chế tối đa, trao đổi dữ liệu giữa các module được thực hiện qua API để đảm bảo tính đóng gói và ngăn ngừa lỗi do truy cập dữ liệu không kiểm soát.

- Khả năng kiểm thử độc lập: Mỗi module như Sensor, PID, Communication, Actuator đều phải có giao diện đủ rõ ràng để kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp một cách độc lập.

- Khả năng bảo trì và mở rộng: Mã nguồn được tổ chức thống nhất, dễ đọc và dễ mở rộng, tạo nền tảng thuận lợi cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

- KIẾN TRÚC PHẦN MỀM TỔNG THỂ

  - Triết lý thiết kế

Hệ thống phần mềm được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân tầng kết hợp nguyên tắc mỗi thành phần chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm duy nhất. Thay vì tập trung toàn bộ logic khởi tạo thanh ghi, đọc cảm biến và tính toán điều khiển vào một vòng lặp duy nhất, mã nguồn được phân tách thành các tầng độc lập với nhau.

Mục tiêu cốt lõi của kiến trúc này là sự cách ly hoàn toàn giữa các tầng: tầng trên không cần biết chi tiết vật lý của tầng dưới và ngược lại. Điều này mang lại khả năng tái sử dụng cao, nếu nâng cấp vi điều khiển từ STM32F103 lên dòng STM32F4 thì chỉ cần viết lại tầng Driver. Toàn bộ thuật toán điều khiển ở tầng Application được giữ nguyên.

  - Phân rã các tầng

Hệ thống được tổ chức thành bốn tầng như sau:

Tầng Driver: Tầng thấp nhất, tương tác trực tiếp với phần cứng ở mức thanh ghi. Nhiệm vụ duy nhất của tầng này là thực thi các thao tác phần cứng cụ thể: kéo mức chân GPIO, tạo sóng vuông PWM hoặc đẩy byte vào thanh ghi DR của USART.

Tầng HAL: Đóng vai trò trung gian giữa Driver và Application. Tầng này tổng hợp các thao tác thanh ghi từ tầng Driver thành các API có ngữ nghĩa rõ ràng, đại diện cho một linh kiện cụ thể. Ví dụ: DHT22_Read_Byte() ghép 8 chuỗi tín hiệu High/Low từ Driver thành một giá trị 8-bit hoàn chỉnh.

Tầng Application: Tầng cao nhất, chứa toàn bộ logic điều khiển của hệ thống. Tầng này không chứa bất kỳ thao tác thanh ghi nào — giao tiếp với các tầng dưới hoàn toàn qua API. Nhờ đó, toàn bộ thuật toán điều khiển có thể được chuyển sang vi điều khiển khác mà không cần viết lại.

Tầng Common: Tầng tiện ích dùng chung, không điều khiển phần cứng cũng không chứa logic nghiệp vụ. Tầng này cung cấp các cấu trúc dữ liệu và tài nguyên được sử dụng xuyên suốt hệ thống — bao gồm định nghĩa cấu trúc Frame truyền thông (Frame_t, FrameUnion_t) và hai hàng đợi vòng TX/RX dùng chung. Việc tách riêng tầng Common giúp các tầng khác trao đổi dữ liệu phức tạp mà không phát sinh phụ thuộc vòng giữa các file header.

  - Các kỹ thuật phần mềm nổi bật

Ngoài kiến trúc phân tầng, dự án áp dụng một số kỹ thuật phần mềm nhúng đáng chú ý:

- Non-blocking Superloop với Software Timer: Toàn bộ lịch trình tác vụ được quản lý qua bộ đếm SysTick 1ms dội vào các Software Timer, thay vì dùng hàm delay chủ động gây chiếm dụng CPU. Mỗi tác vụ (đọc cảm biến, tính PID, gửi dữ liệu) được kích hoạt độc lập theo chu kỳ riêng mà không chặn các tác vụ khác.

- Interrupt-driven UART với Queue: Dữ liệu UART được xử lý hoàn toàn trong ngữ cảnh ngắt và đẩy vào hàng đợi vòng 8 phần tử. Vòng lặp chính chỉ đọc dữ liệu khi sẵn sàng, tách biệt hoàn toàn tầng phần cứng khỏi tầng xử lý và giảm nguy cơ mất gói tin khi vi điều khiển đang bận xử lý tác vụ khác.

- Type Punning với Union và __attribute__((packed)): Thay vì dùng phép dịch bit hay memcpy thủ công để đóng/giải khung dữ liệu, hệ thống ánh xạ trực tiếp chuỗi byte UART vào cấu trúc Frame_t thông qua FrameUnion_t. Kỹ thuật này giúp việc đóng gói và giải mã Frame diễn ra gần như tức thời, tối ưu chu kỳ của STM32.

- Zero Global Contamination: Toàn bộ trạng thái hệ thống như: nhiệt độ, giá trị đặt, trạng thái quạt, bộ gia nhiệt, chế độ vận hành. Được đóng gói trong một cấu trúc dữ liệu duy nhất GreenhouseData_t. Các module chỉ được phép đọc dữ liệu này qua con trỏ, tránh nguy cơ ghi đè dữ liệu phân tán.

- THIẾT KẾ MODULE

  - Module cảm biến

Dự án sử dụng module DHT22 làm cảm biến đo nhiệt độ môi trường, cung cấp dải đo trong khoảng từ -40 độ C đến 80 độ C và độ chính xác ± 0,5°C. Module gồm 3 chân: 1 chân cấp nguồn VCC 3.3V, một chân GND và 1 chân dùng để giao tiếp với vi điều khiển.

Hình 5.1: Module DHT22

    - Nguyên lý đo nhiệt độ

Phần tử đo nhiệt độ trong DHT22 là Thermistor NTC, đây là một điện trở nhạy nhiệt. Giá trị của nó giảm khi nhiệt độ môi trường tăng. Chip xử lý tích hợp bên trong cảm biến đo giá trị điện trở này. Sau đó, nó sử dụng một thuật toán nội bộ để chuyển thành giá trị nhiệt độ theo thang Celsius. Nguyên lý này đảm bảo độ chính xác cao trong phạm vi hoạt động của cảm biến.

    - Định dạng khung dữ liệu

Dữ liệu được truyền từ DHT22 tới vi điều khiển dưới dạng một khung 40 bit. Khung dữ liệu này bao gồm 5-byte thông tin. Hai byte đầu tiên chứa dữ liệu độ ẩm, hai byte tiếp theo chứa dữ liệu nhiệt độ và byte cuối cùng là byte kiểm tra tổng (checksum). Byte checksum được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu, là tổng của 4-byte trước đó. Cơ chế kiểm tra này giúp phát hiện lỗi truyền nhận trước khi dữ liệu được đưa vào xử lý.

    - Quy trình giao tiếp

Quá trình giao tiếp bắt đầu bằng tín hiệu khởi động từ vi điều khiển: kéo đường dữ liệu xuống mức thấp trong ít nhất 1ms, sau đó kéo lên cao và chờ 20–40µs. DHT22 phản hồi bằng cách kéo đường dữ liệu xuống thấp 80µs rồi kéo lên cao 80µs, báo hiệu sẵn sàng truyền dữ liệu.

Sau tín hiệu phản hồi, cảm biến truyền 40-bit theo quy tắc mã hóa thời gian: mỗi bit bắt đầu bằng 50µs ở mức thấp, tiếp theo là mức cao kéo dài 26–28µs nếu là bit 0, hoặc 70µs nếu là bit 1.

    - Triển khai phần mềm

Tất cả các hàm delay trong phần sensor_hal đều gây ra hiện tượng block hệ thống, làm lãng phí một phần thời gian sử dụng CPU. Tuy nhiên, điều này là cần thiết do quá trình truyền nhận giữa vi điều khiển và DHT22 khá là ngắn, nhằm đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.

Các hàm chính trong module:

- DHT22_Start(): Gửi tín hiệu khởi động bằng cách cấu hình chân dữ liệu sang chế độ Output, giữ mức thấp 2ms, kéo lên cao và chờ 30µs, sau đó chuyển sang chế độ Input để nhận phản hồi.

- DHT22_CheckResponse(): Kiểm tra phản hồi từ cảm biến tại thời điểm 120µs sau tín hiệu khởi động. Trả về 1 nếu cảm biến phản hồi đúng, 0 nếu không có tín hiệu.

- DHT22_Read_Byte(): Đọc 8 bit dữ liệu liên tiếp bằng cách kiểm tra mức tín hiệu tại thời điểm 40µs sau khi mỗi bit được kéo lên cao, xác định giá trị bit 0 hoặc 1 tương ứng.

- DHT22_ReadData(): Điều phối toàn bộ quy trình đọc bằng cách gọi tuần tự các hàm trên, đọc đủ 5 byte, kiểm tra checksum, rồi chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành giá trị số thực và cập nhật vào bộ nhớ.

- ReadTemperature(): Trả về giá trị nhiệt độ hiện tại đã được cập nhật bởi DHT22_ReadData().

  - Module điều khiển

    - Thuật toán PID rời rạc

Đối tượng điều khiển là bộ gia nhiệt, thuộc nhóm hệ thống tác động ngược: nhiệt độ thực tế càng thấp so với giá trị đặt thì công suất gia nhiệt cần thiết càng cao. Sai lệch điều khiển tại thời điểm lấy mẫu thứ k được định nghĩa:

e(k) = Setpoint − y(k)

trong đó y(k) là giá trị nhiệt độ đo được từ cảm biến. Giá trị điều khiển đầu ra u(k) được tính theo phương trình PID rời rạc:

u(k) = P(k) + I(k) + D(k)

Khâu tỉ lệ: P(k) = Kp · e(k)

Khâu tích phân hình thang: Thay vì dùng phương pháp Euler tiến gây tích lũy sai số cắt ngắn, khâu tích phân được triển khai theo công thức hình thang nhằm giảm sai số pha:

I(k) = I(k−1) + ½ · Ki · T · [e(k) + e(k−1)]

Khâu vi phân trên tín hiệu đo: Để tránh hiện tượng xung đột ngõ ra khi giá trị đặt thay đổi đột ngột, khâu vi phân được tính trên tín hiệu đo y(k) thay vì sai lệch e(k). Một bộ lọc thông thấp với hằng số thời gian τ được tích hợp để giảm nhiễu cao tần từ cảm biến.

Tham số mặc định: Kp = 2,5 · Ki = 0,1 · Kd = 0,4 · T = 0,1s · τ = 0,05s.

    - Kỹ thuật ánh xạ đảo chiều

Thư viện PID được xây dựng theo quy ước tính sai lệch theo chiều thuận e = y(k) − Setpoint. Để áp dụng cho bộ gia nhiệt mà không sửa đổi code lõi, tầng Application thực hiện hoán đổi tham số khi gọi hàm tính toán bằng cách truyền giá trị đặt vào vị trí tín hiệu đo và ngược lại. Phép hoán đổi này khiến sai lệch bên trong tự động đảo dấu, cho ra giá trị điều khiển dương khi nhiệt độ thấp hơn giá trị đặt mà không cần can thiệp vào code lõi của thuật toán.

    - Bảo vệ tích phân và an toàn hệ thống

Hai cơ chế bảo vệ được tích hợp trong module điều khiển:

- Giới hạn tích phân: Bộ nhớ đệm tích phân I(k) được giới hạn trong dải [−40,0 ; 40,0] để ngăn hiện tượng tích lũy sai số kéo dài khi hệ thống chưa đạt giá trị đặt trong thời gian dài.

- Khóa an toàn sinh học: Khi nhiệt độ đo được nằm ngoài dải hoạt động của cảm biến (dưới −40°C hoặc trên 80°C), hệ thống nhận định đường truyền cảm biến có sự cố, lập tức đặt công suất gia nhiệt về 0 và khóa trạng thái thiết bị, đồng thời gửi mã lỗi lên máy tính để cảnh báo.

  - Actuator Module

    - Chức năng của Module

Actuator Module là thành phần chịu trách nhiệm điều khiển các thiết bị đầu ra của hệ thống. Sau khi tầng Application tính toán được giá trị điều khiển, dữ liệu sẽ được chuyển xuống Actuator Module để tạo ra tín hiệu phần cứng tương ứng.

Trong phạm vi dự án, module hỗ trợ hai cơ cấu chấp hành chính:

- Quạt làm mát (Fan).

- Bộ gia nhiệt (Heater).

Đối với Heater, hệ thống sử dụng tín hiệu PWM để điều chỉnh công suất hoạt động. Duty Cycle của tín hiệu PWM càng lớn thì công suất gia nhiệt càng cao.

Đối với Fan, hệ thống cho phép điều khiển thông qua tín hiệu PWM hoặc chế độ bật/tắt (ON/OFF), tùy theo yêu cầu điều khiển từ tầng Application.

Nhờ việc tách riêng Actuator Module, các phần còn lại của hệ thống không cần quan tâm tới chi tiết phần cứng như Timer, GPIO hay thanh ghi điều khiển của vi điều khiển STM32.

    - Cấu trúc dữ liệu

      - Cấu trúc dữ liệu kiểu ActuatorDevice_t

Mục đích: Xác định thiết bị cần điều khiển.

Các giá trị được định nghĩa:

- ACTUATOR_FAN: Quạt làm mát.

- ACTUATOR_HEATER: Bộ gia nhiệt.

- ACTUATOR_MICRO: Thiết bị mở rộng.

- ACTUATOR_LIGHT: Thiết bị mở rộng.

Trong phiên bản hiện tại của hệ thống, hai thiết bị được sử dụng là Fan và Heater. Việc sử dụng kiểu liệt kê dễ dàng mở rộng thêm các thiết bị mới trong tương lai.

      - Cấu trúc dữ liệu kiểu ActuatorMode_t

Mục đích: Xác định phương thức điều khiển của thiết bị.

Các chế độ hỗ trợ:

- ACT_MODE_PWM: Điều khiển bằng tín hiệu PWM.

- ACT_MODE_ONOFF: Điều khiển bật hoặc tắt thiết bị.

Chế độ PWM thường được sử dụng khi cần thay đổi công suất hoạt động liên tục.

Chế độ ON/OFF phù hợp với các thiết bị chỉ cần hai trạng thái hoạt động.

      - Cấu trúc dữ liệu kiểu ActuatorUnit_t

Mục đích: Xác định đơn vị của giá trị điều khiển được gửi từ tầng Application.

Đối với Fan:

- UNIT_PERCENT: Giá trị theo phần trăm công suất (0–100%).

- UNIT_RPM: Giá trị theo số vòng quay trên phút.

- UNIT_RPS: Giá trị theo số vòng quay trên giây.

Đối với Heater:

- UNIT_PERCENT: Giá trị theo phần trăm công suất.

- UNIT_DEG_C: Giá trị nhiệt độ theo độ C.

- UNIT_DEG_F: Giá trị nhiệt độ theo độ F.

- UNIT_DEG_K: Giá trị nhiệt độ theo độ K.

Các đơn vị này sẽ được chuyển đổi về phần trăm công suất trước khi tạo tín hiệu PWM.

Cách thiết kế này giúp tầng Application có thể làm việc với các đơn vị gần với thực tế thay vì phải tự tính toán Duty Cycle.

      - Cấu trúc dữ liệu kiểu ActuatorPrams_struct_t

Mục đích: Đóng gói toàn bộ thông tin cần thiết cho một yêu cầu điều khiển.

Các thành phần:

  - index: Xác định thiết bị cần điều khiển.

  - mode: Xác định chế độ điều khiển.

  - unit: Xác định đơn vị dữ liệu.

  - value: Giá trị điều khiển.

Đây là cấu trúc dữ liệu được truyền trực tiếp vào hàm ActuatorHAL_Set().

Việc sử dụng một cấu trúc duy nhất giúp giảm số lượng tham số truyền vào hàm, đồng thời dễ dàng mở rộng thêm các thuộc tính mới trong tương lai.

      - Cấu trúc dữ liệu kiểu errorCode

Mục đích: Chuẩn hóa kết quả trả về của module Actuator HAL.

Các mã trạng thái:

  - ACTUATOR_OK: Thực hiện thành công.

  - ACTUATOR_ERROR_INDEX: Thiết bị điều khiển không hợp lệ.

  - ACTUATOR_ERROR_MODE: Chế độ điều khiển không hợp lệ.

  - ACTUATOR_ERROR_UNIT: Đơn vị dữ liệu không phù hợp với thiết bị.

  - ACTUATOR_ERROR_VALUE: Giá trị điều khiển vượt giới hạn cho phép.

Khi phát hiện lỗi, module sẽ đưa các đầu ra PWM về trạng thái an toàn trước khi trả mã lỗi cho tầng Application.

Cơ chế này giúp tăng độ tin cậy và hạn chế các tác động không mong muốn lên phần cứng.

  - Module giao tiếp

    - Kỹ thuật tối ưu bộ nhớ với Union và Attribute Packed

Thay vì sử dụng các mảng byte thô và dùng phép toán dịch bit (<<, >>) hoặc memcpy thủ công tốn kém thời gian CPU để trích xuất dữ liệu, hệ thống áp dụng kỹ thuật ép kiểu qua Union (FrameUnion_t) kết hợp với thuộc tính __attribute__((packed)) trong file frame_common.h.

Cơ chế này cho phép vi điều khiển ánh xạ trực tiếp một chuỗi byte nhận được từ UART vào thẳng một cấu trúc dữ liệu (Frame_t) có đầy đủ các trường sof, type, id, len, payload. Kỹ thuật này giúp tốc độ đóng gói và giải mã Frame diễn ra gần như tức thời, giúp tối ưu hóa tối đa chu kỳ máy của STM32.

    - Cơ chế chống nghẽn bằng hàng đợi

Trong các hệ thống nhúng thông thường, nếu MCU đang bận xử lý một tác vụ tốn thời gian (như đọc cảm biến DHT22 mất ~5ms) mà PC lại đột ngột gửi xuống nhiều lệnh liên tiếp, hiện tượng mất bản tin có thể xảy ra.

Để giảm thiểu rủi ro này, module giao tiếp được thiết kế thêm một hệ thống hàng đợi vòng với kích thước 8 Frames cho cả hai chiều TX và RX (queue_manager.c):

  - Hàng đợi nhận: Khi trình phục vụ ngắt USART1_IRQHandler bắt đủ các byte để tạo thành 1 Frame hoàn chỉnh, nó sẽ đẩy Frame này vào rx_queue. Vòng lặp chính ở tầng Application sẽ từ từ lấy Frame ra khỏi rx_queue để xử lý.

  - Hàng đợi gửi: Khi cần gửi dữ liệu, tầng Application chỉ việc đẩy Frame vào tx_queue.

    - Kiến trúc module giao tiếp

Module giao tiếp được xây dựng nhằm thực hiện việc trao đổi dữ liệu giữa vi điều khiển STM32 và chương trình giám sát trên máy tính. Module này cho phép truyền các thông số đo lường của hệ thống đến giao diện người dùng, đồng thời tiếp nhận các lệnh điều khiển từ máy tính gửi xuống vi điều khiển.

Cấu trúc đóng gói Frame:

Hình 5.2: Cấu trúc Frame truyền thông giữa vi điều khiển và máy tính

Để đảm bảo dữ liệu được truyền nhận chính xác, hệ thống sử dụng giao thức truyền thông dựa trên cấu trúc frame. Mỗi frame bao gồm các trường cơ bản: SOF, TYPE, MSG_ID, LENGTH và PAYLOAD. (Chi tiết về kích thước và quy chuẩn của từng trường dữ liệu được trình bày cụ thể tại Phụ lục 11.4)

Kiến trúc phần mềm:

Hình 5.3: Sơ đồ kiến trúc module giao tiếp

Module giao tiếp được chia thành ba thành phần chính bao gồm: UART Driver, Communication HAL và Protocol Handler. Cách tổ chức phân tầng này giúp tách biệt rõ ràng giữa việc điều khiển phần cứng, quản lý bộ đệm và giải mã logic giao thức, tạo thuận lợi lớn cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống.

Tầng MCU Driver (drv_uart.h/.c): Chịu trách nhiệm cấu hình và điều khiển ngoại vi USART1 của vi điều khiển ở mức phần cứng.

- DRV_UART1_Init(baudrate): Khởi tạo phần cứng USART1, cấu hình chân GPIO và ngắt.

- DRV_UART1_SendBytes(): Hàm đẩy trực tiếp chuỗi byte xuống thanh ghi phần cứng.

- USART1_IRQHandler(): Trình phục vụ ngắt, tự động bắt từng byte ngay khi phần cứng nhận được và đẩy lên tầng HAL.

Tầng Comm HAL (comm_hal.c): Cung cấp giao diện trừu tượng quản lý bộ đệm và ghép nối dữ liệu, giúp các module ứng dụng không cần làm việc trực tiếp với phần cứng.

- CommHAL_RxByteCallback(): Vận hành máy trạng thái để ghép từng byte rời rạc thành một Frame hoàn chỉnh.

- CommHAL_ReceiveFrame(): Cung cấp API an toàn cho tầng Application lấy Frame ra khỏi hàng đợi RX để xử lý.

- CommHAL_SendFrame(): Nhận Frame từ tầng Application, chuyển đổi thành mảng byte thô và đẩy xuống Driver.

Tầng Application (protocol_handler.c): Đóng vai trò là trung tâm điều phối, phân tích nội dung gói tin và liên kết luồng dữ liệu với các module điều khiển khác.

- Protocol_Run(): Gọi liên tục trong main loop, lấy Frame từ tầng HAL và phân luồng lệnh dựa trên các định danh GID (Group ID) và MID (Message ID). Xử lý việc gửi Frame khi hàng đợi TX có gói.

- Các hàm handle_system, handle_actuator, handle_pid: Giải mã payload và thực thi logic hệ thống tương ứng (ví dụ: cập nhật chế độ Auto/Manual, bật/tắt quạt, cập nhật hệ số PID).

- Protocol_SendSensorData() và Protocol_SendStatus(): Đóng gói các giá trị đo lường và trạng thái hoạt động của hệ thống thành Frame chuẩn để gửi ngược lên PC.

  - Định thời và lập lịch

    - Mục tiêu và kiến trúc

Trong các hệ thống nhúng, việc dùng hàm delay() làm chặn (block) toàn bộ hệ thống, gây lãng phí thời gian sử dụng CPU và hiệu suất hệ thống. Để khắc phục hạn chế này, dự án sử dụng cơ chế Software Timer.

Cơ chế này giúp thực hiện các thao tác theo chu kỳ hoặc sau một khoảng thời gian định trước mà không chiếm dụng thời gian CPU để chờ. Khi một software timer hết thời gian, một hàm gọi lại (callback function) sẽ được thực thi.

Hình 5.4: Quá trình xử lý của Software Timer

    - Cấu trúc dữ liệu SoftTimer_t

Ta định nghĩa một cấu trúc dữ liệu SoftTimer_t gồm các thành phần sau:

- counter: bộ đếm lùi thời gian, khi đếm về 0, hàm callback sẽ được gọi để chạy định kỳ

- period: chu kỳ hoạt động mặc định của tác vụ

- event: cờ đánh dấu, đếm số lần sự kiện xảy ra nhưng chưa được xử lý

- enable: trạng thái bật hoặc vô hiệu hóa software timer

- callback: con trỏ hàm (TimerCallback_t) trỏ tới tác vụ cần thực thi khi bộ đếm hết thời gian

    - Các hàm giao tiếp

- SoftTimer_Start: khởi tạo, thiết lập software timer với chu kỳ và hàm được thực thi định kỳ

- SoftTimer_Stop: vô hiệu hóa software timer, khi này, hàm callback sẽ không được gọi khi bộ đếm hoàn thành một chu kỳ

- SoftTimer_Update: Hàm này được gọi trong hàm xử lý ngắt của SysTick là SysTick_Handler với tần số cấu hình là 1kHz (mỗi 1ms), đây sẽ là một kênh tham chiếu chuẩn dùng chung cho nhiều software timer. Cứ sau 1 ms, biến count sẽ giảm đi 1 đơn vị, cho đến khi trở về 0 chính là đến thời điểm mà hàm xử lý cần được thực thi định kỳ với chu kỳ là period. Và khi counter đếm về 0, nó tự động nạp lại giá trị period và tăng event lên 1, báo hiệu đã đến lúc chạy tác vụ cần được thực thi

- SoftTimer_Dispatch: Hàm này được sử dụng để tách biết việc đếm thời gian và việc thực thi code, từ đó tăng độ tin cậy của hệ thống, tránh việc thực thi tác vụ làm delay software timer. Nếu event lớn hơn 0, nó sẽ gọi hàm callback() tương ứng và giảm event đi 1.

Với thiết kế này, tầng Ứng dụng (Application) hoàn toàn không can thiệp và các thanh ghi phần cứng. Từ đó giúp loại bỏ giới hạn về số lượng hữu hạn các Timer phần cứng, tăng khả năng mở rộng và sử dụng linh hoạt.

- LUỒNG HOẠT ĐỘNG

  - Chu trình định thời phi chiếm quyền

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Superloop kết hợp với Software Timer. Bộ đếm SysTick được cấu hình với chu kỳ 1 ms và được sử dụng làm cơ sở thời gian cho toàn bộ hệ thống. Các tác vụ được kích hoạt theo chu kỳ thông qua các Software Timer thay vì sử dụng các hàm trễ, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng CPU và khả năng mở rộng của chương trình.

Trong vòng lặp chính, hệ thống thực hiện ba nhóm tác vụ chính. Tác vụ đọc cảm biến được thực hiện định kỳ mỗi 2 giây để cập nhật giá trị nhiệt độ từ cảm biến DHT22. Tác vụ điều khiển được thực hiện với chu kỳ 100 ms nhằm tính toán và cập nhật tín hiệu điều khiển cho các cơ cấu chấp hành. Ngoài ra, tác vụ truyền thông chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu trao đổi giữa vi điều khiển và chương trình PC.

Hình 6.1: Luồng hoạt động trong vòng lặp vô hạn

  - Luồng xử lý dữ liệu

Hệ thống hỗ trợ hai chế độ hoạt động là Automatic và Manual.

Ở chế độ Automatic, bộ điều khiển PID tự động điều chỉnh công suất gia nhiệt để duy trì nhiệt độ theo giá trị đặt. Quạt làm mát được điều khiển dựa trên ngưỡng nhiệt độ nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Ở chế độ Manual, người dùng có thể điều khiển trực tiếp quạt và bộ gia nhiệt từ chương trình PC thông qua giao thức truyền thông UART. Trong chế độ này, các tín hiệu điều khiển được gửi trực tiếp đến cơ cấu chấp hành mà không thông qua thuật toán PID.

  - Chế độ vận hành

Hệ thống hỗ trợ hai chế độ hoạt động là Automatic và Manual.

Ở chế độ Automatic, bộ điều khiển PID tự động điều chỉnh công suất gia nhiệt để duy trì nhiệt độ theo giá trị đặt. Quạt làm mát được điều khiển dựa trên ngưỡng nhiệt độ nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Ở chế độ Manual, người dùng có thể điều khiển trực tiếp quạt và bộ gia nhiệt từ chương trình PC thông qua giao thức truyền thông UART. Trong chế độ này, các tín hiệu điều khiển được gửi trực tiếp đến cơ cấu chấp hành mà không thông qua thuật toán PID.

  - Cơ chế bảo vệ hệ thống

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, hệ thống liên tục giám sát giá trị nhiệt độ đo được. Khi phát hiện giá trị nằm ngoài phạm vi hoạt động cho phép, hệ thống sẽ ngắt toàn bộ cơ cấu chấp hành và chuyển sang trạng thái an toàn. Đồng thời, thông tin lỗi được gửi đến chương trình PC để thông báo cho người vận hành.

- CHƯƠNG TRÌNH PC

Chương trình PC được xây dựng bằng ngôn ngữ Python nhằm hỗ trợ giám sát và điều khiển hệ thống thông qua giao tiếp UART. Ứng dụng cho phép người dùng theo dõi dữ liệu nhiệt độ theo thời gian thực, thay đổi các tham số điều khiển và gửi lệnh đến vi điều khiển STM32. Kiến trúc phần mềm được chia thành các thành phần độc lập gồm quản lý kết nối Serial, xử lý giao thức truyền thông và giao diện người dùng.

  - Kiến trúc phần mềm

Chương trình được tổ chức theo mô hình phân lớp nhằm tách biệt phần giao diện, xử lý giao thức và giao tiếp phần cứng. Tệp main.py đóng vai trò khởi tạo ứng dụng. Giao diện người dùng được xây dựng trong main_window.py, trong khi serial_manager.py đảm nhiệm việc trao đổi dữ liệu với vi điều khiển. Module protocol.py thực hiện đóng gói và giải mã các khung truyền dữ liệu, còn styles.py quản lý các thành phần định dạng giao diện.

Hình 7.1: Kiến trúc phần mềm chương trình PC

  - Quản lý kết nối Serial

Chức năng quản lý kết nối Serial được triển khai trong module serial_manager.py. Module này chịu trách nhiệm quét các cổng COM khả dụng, thiết lập kết nối với vi điều khiển và thực hiện truyền nhận dữ liệu dưới dạng luồng byte. Dữ liệu nhận được từ UART được đưa vào bộ đệm để xử lý, trong khi dữ liệu gửi đi được đóng gói thành các khung truyền trước khi chuyển xuống tầng giao tiếp.

Hình 7.2: Giao diện kết nối cổng COM

  - Xử lý giao thức truyền thông

Module protocol.py thực hiện xây dựng và giải mã các khung dữ liệu trao đổi giữa PC và vi điều khiển. Khi gửi dữ liệu, module tạo frame theo định dạng giao thức đã thiết kế, bao gồm các trường Header và Payload. Khi nhận dữ liệu, module kiểm tra cấu trúc frame, xác định loại bản tin và tách dữ liệu phục vụ cho việc cập nhật giao diện. Cách tiếp cận này giúp chuẩn hóa dữ liệu truyền nhận và thuận lợi cho việc mở rộng giao thức trong tương lai.

Hình 7.3: Định dạng frame truyền thông

  - Giao diện người dùng và hiển thị dữ liệu

Giao diện người dùng được xây dựng trong main_window.py và được định dạng bởi module styles.py. Chương trình cung cấp các chức năng theo dõi nhiệt độ hiện tại, thay đổi giá trị đặt, cấu hình tham số PID và chuyển đổi chế độ hoạt động của hệ thống. Ngoài ra, dữ liệu nhận được từ vi điều khiển được cập nhật liên tục trên giao diện, cho phép người dùng giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.

Chương trình sẽ vẽ đồ thị nhiệt độ theo thời gian nhằm hỗ trợ quan sát sự thay đổi của hệ thống và đánh giá chất lượng điều khiển.

Hình 7.4: Giao diện chính của chương trình PC

Hình 7.5: Biểu đồ dữ liệu thời gian thực

- KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

  - Kiểm thử tầng cảm biến và định thời

Mục tiêu của phần kiểm thử này là xác minh rằng driver giao tiếp với cảm biến DHT22 và module quản lý thời gian phần mềm hoạt động đúng logic theo thiết kế. Quá trình kiểm thử được thực hiện thủ công trên phần cứng thực tế, quan sát kết quả qua giao diện người dùng.

    - Kiểm thử driver DHT22

Driver DHT22 triển khai giao tiếp 1-Wire qua ba hàm chính: DHT22_Start() gửi tín hiệu khởi động, DHT22_Check_Response() nhận ACK từ cảm biến, và DHT22_Read_Byte() đọc từng byte dữ liệu. Hàm DHT22_ReadData() gọi tuần tự các hàm trên để đọc đủ 5 byte, kiểm tra checksum, rồi cập nhật biến Temperature và Humidity

Phương pháp kiểm thử: In giá trị Temperature và Humidity ra UART mỗi 2 giây, quan sát trực tiếp trên terminal. Đồng thời in trạng thái checksum để biết dữ liệu có hợp lệ hay không.

| Test case | Mô tả | Cách kiểm tra | Kết quả kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cảm biến kết nối và phản hồi bình thường. | Kiểm tra giá trị nhiệt độ trên giao diện người dùng. | Giá trị nhiệt độ và độ ẩm hợp lý, checksum OK. | PASS – Giá trị ổn định, phù hợp điều kiện phòng. |
| 2 | Rút cảm biến khỏi mạch. | Ngắt cảm biến. | Temperature không thay đổi (giữ giá trị cuối). | PASS – Biến không bị cập nhật do response = 0 |

Nhận xét: Driver hoạt động đúng luồng logic của giao thức DHT22. Cơ chế kiểm tra checksum trước khi cập nhật biến Temperature/Humidity đảm bảo hệ thống không sử dụng dữ liệu lỗi. Khi cảm biến bị ngắt, giá trị đo được giữ nguyên và không làm hỏng trạng thái điều khiển.

8.1.2 Kiểm thử module SoftTimer (soft_timer)

Module SoftTimer triển khai bộ đếm thời gian phần mềm dựa trên ngắt SysTick 1 ms. Mỗi tick ISR gọi SoftTimer_Update() để đếm ngược, khi counter về 0 thì tăng biến event. Vòng lặp chính gọi SoftTimer_Dispatch() để xử lý sự kiện tồn đọng và gọi callback. Thiết kế này tách biệt hoàn toàn phần đếm thời gian (trong ISR) với phần xử lý logic (trong main loop).

Phương pháp kiểm thử: Đặt callback toggle LED, quan sát tần suất kích hoạt bằng mắt và đồng hồ bấm giây.

| Test Case | Mô tả | Cách kiểm tra | Kết quả kỳ vọng | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timer kích hoạt callback đúng chu kỳ | Toggle LED, bấm giờ 10 lần kích hoạt | LED nhấp nháy đều đặn theo period đặt | PASS – Nhịp đều, ước lượng đúng chu kỳ |
| 2 | SoftTimer_Stop() dừng đúng | Gọi Stop sau 5 s, quan sát LED | LED tắt và không nhấp nháy nữa | PASS – Callback không được gọi thêm |
| 3 | SoftTimer_Start() lại sau Stop | Gọi Start lại, quan sát LED | LED nhấp nháy trở lại bình thường | PASS – Hoạt động lại đúng chu kỳ |

Nhận xét: Module SoftTimer hoạt động đúng theo thiết kế. Đặc biệt, cơ chế tách Update/Dispatch giúp hệ thống không mất sự kiện ngay cả khi vòng lặp chính bị chiếm dụng bởi việc đọc cảm biến (~5 ms mỗi lần đọc DHT22). Biến event được giới hạn tối đa 255 để tránh tràn khi hệ thống bị trì hoãn lâu.

Kết luận: Tầng Sensor & Timer hoạt động đúng logic, sẵn sàng để tích hợp với tầng điều khiển đèn sưởi phía trên.

8.2 Kiểm thử tầng Actuator

8.2.1 Mục tiêu kiểm thử

- Kiểm tra và xác minh tính đúng đắn trong việc xử lý logic của lớp trừu tượng phần cứng thiết bị chấp hành (actuator_hal.c).

- Đảm bảo cấu trúc dữ liệu điều khiển (ActuatorPrams_struct_t) từ tầng ứng dụng được chuyển đổi chính xác từ các đơn vị vật lý thực tế (%, RPM, độ C) sang chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle) của xung PWM cấu hình cho phần cứng.

- Đánh giá khả năng hoạt động thời gian thực và các kịch bản bảo vệ hệ thống khi xảy ra lỗi dữ liệu đầu vào.

- Giả lập và kiểm tra trực quan thông qua mô hình phần cứng thay thế: Sử dụng 02 đèn LED kết nối vào các chân PWM tương ứng để quan sát cường độ sáng (thay thế cho Quạt công suất lớn và Máy sưởi sinh nhiệt).

8.2.2 Sơ đồ gá lắp kiểm thử (Test Setup)

Để phục vụ quá trình phát triển và đảm bảo an toàn cho mạch, các tải công suất tiêu thụ lớn được thay thế bằng hệ thống LED chỉ thị dòng áp tuyến tính:

- LED 1 (Thay thế cho Quạt - FAN): Kết nối vào chân PA6 (Điều khiển bởi ngoại vi TIM3_CH1 - chế độ PWM). Độ sáng của LED đại diện trực quan cho tốc độ quay (RPM) của Quạt.

- LED 2 (Thay thế cho Máy sưởi - HEATER): Kết nối vào chân PA7 (Điều khiển bởi ngoại vi TIM3_CH2 - chế độ PWM). Độ sáng của LED đại diện cho mức năng lượng sinh nhiệt (độ C) của Máy sưởi.

8.2.3 Kịch bản kiểm thử

Hệ thống tiến hành thực nghiệm và đánh giá qua 4 kịch bản kiểm thử cốt lõi được lập trình cấu hình:

- Kịch bản 1 - Chế độ Bật/Tắt (ON/OFF Mode):. Khi đặt giá trị 100.0f, Duty Cycle phải đạt 100% (LED sáng cực đại) và khi đặt 0.0f, Duty Cycle phải đạt 0% (LED tắt hoàn toàn).

- Kịch bản 2 - Chế độ điều khiển theo tỷ lệ phần trăm (UNIT_PERCENT): Xác thực tính tuyến tính của bộ điều rộng xung PWM bằng cách thay đổi giá trị cấu hình theo các mức phần trăm (25%,75%).

- Kịch bản 3 - Chế độ tự động quy đổi đơn vị vật lý (UNIT_RPM & UNIT_DEG_C): Đánh giá tính chính xác của thuật toán xử lý biểu thức toán học khi chuyển đổi từ đơn vị Vòng/Phút (giới hạn tối đa 3000.0f RPM) và Nhiệt độ (giới hạn 100.0f độ C)

- Kịch bản 4 - Kiểm thử bắt lỗi ngoại lệ: Truyền các tham số sai lệch cố ý (sai định danh thiết bị index, sai chế độ mode) để đánh giá phản ứng phòng vệ của hệ thống.

8.2.4 Kết quả đánh giá và Nhận xét

Quá trình chạy thực nghiệm mã nguồn trên kit phát triển STM32F103C8T6 được giám sát liên tục bằng máy hiện sóng (Oscilloscope) để đo dạng sóng tại chân phần cứng, kết hợp ghi nhận nhật ký hệ thống. Kết quả thu được như sau:

| STT | Kịch bản kiểm thử | Thông số cấu hình đầu vào | Chu kỳ xung đo được (Duty Cycle) | Trạng thái vật lý của LED chỉ thị | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bật Quạt tối đa (ON) | FAN, ACT_MODE_ONOFF, value = 100.0f | 100% | LED 1 (PA6) sáng liên tục với cường độ cực đại. | ĐẠT |
| 2 | Tắt Quạt (OFF) | FAN, ACT_MODE_ONOFF, value = 0.0f | 0% | LED 1 (PA6) tắt hoàn toàn | ĐẠT |
| 3 | Điều khiển Quạt tuyến tính | FAN, ACT_MODE_PWM, UNIT_PERCENT, value = 25.0f | 25% | LED 1 (PA6) sáng mờ ổn định | ĐẠT |
| 4 | Điều khiển Quạt tuyến tính | FAN, ACT_MODE_PWM, UNIT_PERCENT, value = 75.0f | 75% | LED 1 (PA6) sáng mạnh rõ rệt | ĐẠT |
| 5 | Quy đổi tốc độ Quạt (RPM) | FAN, ACT_MODE_PWM, UNIT_RPM, value = 1500.0f | 50% | LED 1 (PA6) sáng ở mức trung bình.. | ĐẠT |
| 6 | Quy đổi công suất Sưởi | HEATER, ACT_MODE_PWM, UNIT_DEG_C, value = 40.0f | 40% | LED 2 (PA7) sáng mờ vừa phải,. | ĐẠT |
| 7 | Quy đổi công suất Sưởi | HEATER, ACT_MODE_PWM, UNIT_DEG_C, value = 90.0f | 90% | LED 2 (PA7) sáng rất mạnh | ĐẠT |
| 8 | Bắt lỗi phần mềm (Ngoại lệ) | HEATER, ACT_MODE_PWM, UNIT_DEG_C, value = 1000.0f | 0% / 0% | Cả 2 LED ngay lập tức ngắt (Duty = 0) để bảo vệ hệ thống. | ĐẠT |
| 9 | Bắt lỗi phần mềm (Ngoại lệ) | mode = 5 | 0% / 0% | Cả 2 LED ngay lập tức ngắt (Duty = 0) để bảo vệ hệ thống. | Đạt |

8.4. Kiểm thử tích hợp hệ thống

Sau khi hoàn thành các module phần mềm trên vi điều khiển và chương trình PC, nhóm tiến hành kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống thông qua giao tiếp UART. Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đánh giá khả năng truyền nhận dữ liệu, cập nhật trạng thái hệ thống theo thời gian thực và thực thi các lệnh điều khiển từ giao diện người dùng.

Kết quả kiểm thử cho thấy chương trình PC có thể thiết lập kết nối với vi điều khiển thông qua cổng COM và nhận dữ liệu trạng thái từ hệ thống một cách ổn định. Các thông số như nhiệt độ hiện tại, giá trị đặt, trạng thái quạt và bộ gia nhiệt được cập nhật chính xác trên giao diện. Đồng thời, dữ liệu nhận được cũng được hiển thị dưới dạng biểu đồ thời gian thực và lưu vết trong khu vực nhật ký truyền thông (Frame Log).

Nhóm đã tiến hành kiểm tra các chức năng điều khiển bao gồm thay đổi giá trị nhiệt độ đặt, chuyển đổi chế độ Automatic/Manual, điều khiển quạt, điều khiển bộ gia nhiệt và cập nhật tham số PID. Kết quả cho thấy các lệnh được đóng gói thành frame, truyền tới vi điều khiển và được xử lý đúng theo yêu cầu. Trạng thái phản hồi từ hệ thống được cập nhật kịp thời trên giao diện người dùng.

Trong quá trình vận hành liên tục, chương trình duy trì kết nối ổn định, không xuất hiện lỗi giải mã frame hoặc mất đồng bộ dữ liệu. Điều này cho thấy giao thức truyền thông và cơ chế xử lý dữ liệu giữa PC và vi điều khiển đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống.

Hình 8.x: Giao diện chương trình PC trong quá trình kiểm thử

Video kiểm thử: Video_test

9. Kết quả đạt được

Sau quá trình triển khai thực nghiệm và nghiệm thu hệ thống trên mô hình thực tế, tầng Logic ứng dụng (control_app.c)  đã đạt được các kết quả cốt lõi sau:

9.1. Tổng hợp kết quả thu nhận dữ liệu cảm biến chính xác

Tầng Logic ứng dụng đã phối hợp hoàn hảo với tầng HAL để hiện thực hóa luồng thu nhận dữ liệu môi trường thời gian thực:

·       Tính chính xác: Định kỳ 2000ms, hệ thống trích xuất thành công dữ liệu nhiệt độ từ cảm biến DHT22 dưới dạng số thực float tinh khiết, đồng bộ trực tiếp vào RAM. Đại lượng đo về phản ánh đúng thực tế động học của nhà kính, không bị hiện tượng trễ hay sai lệch số liệu.

·       Tính an toàn: Cơ chế bẫy lỗi biên sinh học (khóa chết hệ thống khi nhiệt độ nằm ngoài dải -40ºC 80ºC vận hành chính xác. Khi xảy ra sự cố giả lập đứt dây Bus, tầng Logic lập tức cô lập vùng nguy hiểm, bảo vệ toàn vẹn mô hình.

9.2. Giải thuật PID vận hành ổn định và tối ưu đáp ứng

Thuật toán Positional PID kết hợp tích phân hình thang và vi phân trên ngõ về đã chứng minh năng lực điều khiển chất lượng cao qua kịch bản gia nhiệt từ 28.5°C lên điểm đặt Setpoint = 40.0°C:

·       Ổn định quá độ: Trong giai đoạn leo dốc, hệ thống đun tối đa công suất. Khi tiệm cận mốc 38.5°C, bộ điều khiển "giảm phanh" mượt mà, tự động bóp nhỏ Duty Cycle lùi dần về các mốc thấp để triệt tiêu động lượng nhiệt tích tụ.

·       Ổn định xác lập: Hệ thống khóa chặt nhiệt độ tại dải 39.9°C đến 40.1°C Sai số xác lập tĩnh triệt tiêu về mức ± 0.1°C , độ vọt lố bằng 0, không xảy ra hiện tượng dao động dập dờn quanh điểm đặt. Hệ thống đạt trạng thái cân bằng tĩnh lý tưởng.

9.3. Kiến trúc mã nguồn tường minh và rõ ràng

Về mặt kỹ thuật phần mềm, mã nguồn xây dựng đã đạt trọn vẹn các tiêu chí quy chuẩn của một dự án phần mềm nhúng :

·       Phân tầng rạch ròi: Tuân thủ cấu trúc 3 lớp độc lập. File control_app.c hoàn toàn độc lập với phần cứng thanh ghi, giao tiếp với các tầng dưới thuần túy qua các hàm API chức năng, giúp mã nguồn có tính tường minh và khả năng tái sử dụng cao.

·       Zero-Global-Contamination (Không ô nhiễm biến toàn cục): Toàn bộ trạng thái sống của hệ thống (nhiệt độ, điểm đặt, trạng thái quạt, sưởi, chế độ Auto/Manual) được đóng gói gọn gàng trong duy nhất một thực thể cấu trúc dữ liệu (g_data). Việc này triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ xung đột vùng nhớ hoặc ghi đè dữ liệu phân tán.

·       Thực thi hướng sự kiện mượt mà: Trục Superloop điều phối lệnh thông qua các cờ hiệu đáo hạn (s_sensor_due, s_report_due) hoạt động trơn tru, không gây nghẽn CPU, đảm bảo thời gian đáp ứng lệnh từ PC luôn ở mốc thời gian thực (< 1ms).

Độ tin cậy dữ liệu cao (Data Integrity): Việc áp dụng thành công cấu trúc dữ liệu Hàng đợi vòng (Queue) làm vùng đệm mềm giữa giao tiếp phần cứng (UART Interrupt) và luồng xử lý phần mềm (Superloop) đã chứng minh được hiệu quả. Quá trình kiểm thử cho thấy hệ thống không bị crash hay tràn bộ đệm (Buffer Overflow) ngay cả khi bị PC đẩy lệnh liên tục với tần suất cao.

- Tối ưu hiệu suất (Performance Optimization): Các kỹ thuật lập trình C bậc cao như ép kiểu bộ nhớ (Type Punning bằng Union) và xử lý ngắt (Interrupt-driven) được vận dụng triệt để, giúp MCU tiết kiệm tài nguyên tính toán để tập trung cho thuật toán PID và bộ lọc tín hiệu.

10. Kết luận

Dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, với giá trị cốt lõi nằm ở việc tiếp cận và giải quyết bài toán thông qua tư duy thiết kế phần mềm nhúng chuyên nghiệp.

Những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm:

-            Về kiến trúc: Xây dựng thành công hệ thống phần mềm có tính phân tầng cao (Driver, HAL, Application), giúp kiến trúc code rõ ràng và dễ theo dõi. Các thao tác với phần cứng được cô lập, tạo tiền đề tốt cho việc tái sử dụng mã nguồn.

-            Về hệ thống: PC Tool giao tiếp ổn định với vi điều khiển. Việc ứng dụng kỹ thuật đóng gói Frame, hàng đợi và máy trạng thái giúp hệ thống giao tiếp mượt mà hơn, tránh hiện tượng tắc nghẽn giao tiếp.

-            Về quy trình: Nhóm đã áp dụng và hiểu rõ vai trò của việc chia nhỏ module và kiểm thử độc lập trước khi tích hợp hệ thống.

Hướng cải thiện: Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng bằng cách bổ sung cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu (Checksum/CRC) vào cuối Frame để tăng tính bảo mật, hoặc tích hợp thêm cơ sở dữ liệu trên PC để lưu trữ lịch sử vận hành.

11. Phụ lục nên có

11.1. Sơ đồ khối.

Sơ đồ khối của hệ thống

11.2. Danh sách API cốt lõi

| Tên hàm (API) | Phân hệ | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| DRV_UART1_SendBytes(data, len) | MCU Driver | Gửi nhiều byte dữ liệu qua UART. |
| GPIO_Init(port,pin,mode,cnf) | MCU Driver | Cấu hình chân GPIO. |
| GPIO_Write(port,pin,state) | MCU Driver | Ghi mức logic ra chân GPIO. |
| GPIO_Read(port,pin) | MCU Driver | Đọc trạng thái logic của chân GPIO. |
| DRV_PWM_SetDuty(...) | MCU Driver | Thiết lập Duty Cycle. |
| DRV_PWM_Stop(...) | MCU Driver | Dừng PWM. |
| ActuatorHAL_Init() | Actuator HAL | Khởi tạo các cơ cấu chấp hành. |
| ActuatorHAL_Set(...) | Actuator HAL | Điều khiển thiết bị chấp hành. |
| CommHAL_SystickUpdate() | Comm HAL | Cập nhật bộ đếm thời gian truyền thông. |
| CommHAL_RxByteCallback(byte) | Comm HAL | Xử lý từng byte nhận được từ UART. |
| CommHAL_ReceiveFrame(frame) | Comm HAL | Lấy Frame hoàn chỉnh từ RX Queue. |
| CommHAL_SendFrame(frame) | Comm HAL | Gửi một Frame hoàn chỉnh. |
| CommHAL_SendByte(data) | Comm HAL | Gửi một byte dữ liệu. |
| CommHAL_SendBytes(data,len) | Comm HAL | Gửi nhiều byte dữ liệu. |
| DHT22_Start(...) | Sensor HAL | Khởi tạo giao tiếp với DHT22. |
| DHT22_Check_Response(...) | Sensor HAL | Kiểm tra phản hồi từ DHT22. |
| DHT22_Read_Byte(...) | Sensor HAL | Đọc một byte từ DHT22. |
| ReadTemperature() | Sensor HAL | Đọc nhiệt độ hiện tại. |
| DHT22_ReadData() | Sensor HAL | Đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm. |
| SoftTimer_Start(...) | Soft Timer | Khởi động Soft Timer. |
| SoftTimer_Stop(...) | Soft Timer | Dừng Soft Timer. |
| SoftTimer_Update(...) | Soft Timer | Cập nhật bộ đếm Timer. |
| SoftTimer_Dispatch(...) | Soft Timer | Thực thi callback khi hết thời gian. |
| FrameQueue_Init(q) | Queue Manager | Khởi tạo hàng đợi Frame. |
| FrameQueue_Push(q,frame) | Queue Manager | Đưa Frame vào hàng đợi. |
| FrameQueue_Pop(q,frame) | Queue Manager | Lấy Frame khỏi hàng đợi. |
| FrameQueue_IsEmpty(q) | Queue Manager | Kiểm tra Queue rỗng. |
| FrameQueue_IsFull(q) | Queue Manager | Kiểm tra Queue đầy. |
| QueueMnr_Init() | Queue Manager | Khởi tạo TX Queue và RX Queue. |
| TX_Queue_Push(frame) | Queue Manager | Đưa Frame vào TX Queue. |
| TX_Queue_Pop(frame) | Queue Manager | Lấy Frame từ TX Queue. |
| RX_Queue_Push(frame) | Queue Manager | Đưa Frame vào RX Queue. |
| RX_Queue_Pop(frame) | Queue Manager | Lấy Frame từ RX Queue. |
| ControlApp_Init() | Application | Khởi tạo ứng dụng điều khiển. |
| ControlApp_SystickUpdate() | Application | Cập nhật timer ứng dụng. |
| ControlApp_Run() | Application | Thực thi thuật toán điều khiển. |
| ControlApp_Update(data) | Application | Cập nhật dữ liệu cảm biến. |
| ControlApp_SetMode(mode) | Application | Thiết lập chế độ AUTO/MANUAL. |
| ControlApp_SetTempSetPoint(temp) | Application | Thiết lập nhiệt độ mục tiêu. |
| ControlApp_SetPIDTune(p,i,d) | Application | Thiết lập hệ số PID. |
| PID_Init(pid) | PID Control | Khởi tạo bộ PID. |
| PID_Compute(...) | PID Control | Tính toán đầu ra PID. |
| Protocol_Init() | Protocol Handler | Khởi tạo giao thức truyền thông. |
| Protocol_SystickUpdate() | Protocol Handler | Cập nhật timer giao thức. |
| Protocol_Run(data) | Protocol Handler | Xử lý Frame nhận được. |
| Protocol_SendSensorData(data) | Protocol Handler | Gửi dữ liệu cảm biến. |
| Protocol_SendStatus(data) | Protocol Handler | Gửi trạng thái hệ thống. |

| Tên hàm (API) | Phân hệ | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| DRV_UART1_Init(baudrate) | MCU Driver | Khởi tạo ngoại vi USART1, cấu hình chân GPIO và ngắt. |
| CommHAL_RxByteCallback(byte) | Comm HAL | Máy trạng thái (State Machine) xử lý từng byte nhận được từ UART. |
| CommHAL_ReceiveFrame(frame) | Comm HAL | Lấy một khung truyền (Frame) hoàn chỉnh từ hàng đợi (Queue) RX. |
| Protocol_Run(data) | Application | Phân loại Frame dựa theo GID/MID, kích hoạt logic điều khiển. Gửi Frame trong hàng đợi TX. |
| Protocol_SendSensorData(data) | Application | Đóng gói giá trị nhiệt độ hiện tại và giá trị cài đặt gửi lên PC. |

| Tên hàm (API) | Phân hệ | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| SerialManager.connect_port() | Serial Manager | Khởi tạo luồng (Thread) kết nối với cổng COM được chỉ định. |
| SerialWorker._process_buffer() | Serial Manager | Duyệt bộ đệm UART, tìm cờ SOF và đồng bộ hóa luồng dữ liệu. |
| protocol.build_frame() | Protocol | Nhận tham số GID, MID, Payload và đóng gói thành mảng byte chuẩn. |
| protocol.parse_frame(data) | Protocol | Giải mã mảng byte thô thành cấu trúc dữ liệu Dictionary (Python). |
| MainWindow.handle_frame() | Main Window | Tiếp nhận dữ liệu đã giải mã, cập nhật biểu đồ và trạng thái UI. |

  - Sơ đồ khối hệ thống.

11.4. Định dạng khung truyền

Giao thức truyền thông sử dụng khung dữ liệu có cấu trúc cố định phần Header (5 bytes) và Payload linh hoạt (tối đa 64 bytes).

| Trường dữ liệu | Kích thước (Byte) | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| SOF | 1 | Cờ bắt đầu khung truyền. Giá trị cố định: 0xAA. |
| TYPE | 1 | Loại bản tin: 0x0F (Lệnh từ PC xuống MCU) hoặc 0x1F (Phản hồi từ MCU lên PC). |
| ID | 1 | Mã định danh bản tin. Cấu trúc: 4-bit cao là GID, 4-bit thấp là MID. |
| LENGTH | 2 | Chiều dài của phần Payload. Gồm 1 byte cao (LEN_H) và 1 byte thấp (LEN_L). |
| PAYLOAD | 0 - 64 | Dữ liệu mang theo (thông số cấu hình, giá trị cảm biến, trạng thái). |

11.5. Bảng tra cứu Message ID

Hệ thống phân loại các lệnh giao tiếp thành từng nhóm (Group) để dễ quản lý và mở rộng.

| GID | MID | Tên bản tin | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0 (SYSTEM) | 0x1 | SET_MODE | Chuyển đổi chế độ hoạt động (Auto/Manual). |
|  | 0x2 | STATUS_REPORT | Yêu cầu hoặc báo cáo trạng thái toàn hệ thống. |
|  | 0x3 | SET_SETPOINT | Cập nhật giá trị nhiệt độ cài đặt. |
|  | 0x4 | SET_REPORT_MODE | Cấu hình chế độ gửi dữ liệu (One Shot / Stream). |
| 0x1 (SENSOR) | 0x1 | SENSOR_REPORT | Báo cáo giá trị nhiệt độ hiện tại từ cảm biến. |
| 0x2 (ACTUATOR) | 0x1 | MANUAL_ACTUATOR | Lệnh điều khiển thủ công (bật/tắt quạt, sưởi). |
| 0x3 (PID) | 0x1 | SET_PID | Cập nhật các hệ số điều khiển (Kp, Ki, Kd). |
| 0x4 (ERROR) | 0x1 à 0x4 | ACT_ERR_* | Báo cáo lỗi liên quan đến phần cứng Actuator. |

11.6. Bảng pin assignment.

| STT | Tên Chân (Pin) | Cổng (Port) | Chức năng hệ thống | Bộ ngoại vi liên quan | Chế độ cấu hình (Mode / CNF) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA0 | Port A | Đọc/Ghi dữ liệu Cảm biến | GPIO | Đảo liên tục: OUT50 + O_GP_PP <-> IN + I_PP | Kết nối cảm biến DHT22 (Giao tiếp 1 dây) |
| 2 | PA6 | Port A | Điều khiển Quạt (Fan) | TIM3_CH1 (PWM) | Alternate Function Output Push-Pull | Tần số xung 2500 Hz, điều khiển tốc độ qua Duty Cycle |
| 3 | PA7 | Port A | Điều khiển Máy sưởi (Heater) | TIM3_CH2 (PWM) | Alternate Function Output Push-Pull | Tần số xung 2500 Hz, điều khiển công suất qua Duty Cycle |
| 4 | PA9 | Port A | Truyền dữ liệu lên PC (TX) | USART1_TX | Alternate Function Output Push-Pull | Tốc độ Baudrate cấu hình động, tốc độ tối đa chân 50MHz |
| 5 | PA10 | Port A | Nhận dữ liệu từ PC (RX) | USART1_RX | Floating Input (Ngõ vào để nổi) | Nhận lệnh điều khiển, kích hoạt ngắt USART1_IRQn. |